| Nazwa wyrobu | Orteza stopowo-goleniowa |  |
| --- | --- | --- |
| REF | OSS4 OSS4K |  |
| Opis wyrobu | - Wzmocniona część przednia, część tylna w całości zabudowana, co daje lepszą stabilizację, wykonane z lekkiego i wytrzymałego materiału, - Dwie komory zapewniają wysoki komfort noszenia oraz dokładne dopasowanie do stopy i dolnej części nogi, - Dodatkowa komora powietrzna pod przednim panelem - Wyściółka przepuszczająca powietrze. |  |
| Rozmiary | Pozycja; OSS4/OSS4K (krótka). Rozmiar; S; M; L. Rozmiar buta; 35/39; 39/44; 44>. |
| Wskazania do stosowania | - Terapia pooperacyjna - Kilkakrotne skręcenia kostki (3-go stopnia) - Leczenie zachowawcze poważnych skręceń stawu skokowego - Leczenie zachowawcze ostrego uszkodzenia (zerwania) ścięgna Achillesa - Leczenie zachowawcze złamań kostki / stopy - Pooperacyjne unieruchomienie złamań stopy / kostki / nogi - Pooperacyjne unieruchomienie ścięgna Achillesa (rekonstrukcja Achillesa) - Uszkodzenia więzadeł w obrębie stawu piszczelowo-skokowego |  |
| Przeciwwskazania | Aktualnie nieznane |  |
| Stosowanie | Sposób założenia: 1. Otwórz wszystkie paski, tymczasowo zapnij je na siebie. Wyjmij wyściółkę z wewnątrz plastikowej osłony. 2. Otwórz wyściółkę i załóż na kontuzjowaną nogę tak, aby pięta była dobrze dopasowana, zapnij na rzepy Velcro (Rys. A). 3. Dopasuj przedni i tylni panel. Włóż but na nogę, rozciągając plastikowe wzmocnienia (Rys. B). 4. Dopasuj but tak, aby szyna była w pozycji pionowej i na środku stawu skokowego. 5. Zapnij rzepy, począwszy od tych znajdujących się najbliżej palców, kierując się w górę (Rys. C). 6. Napompuj komory powietrzne (Rys. D), będąc w pozycji siedzącej, tak, aby była zachowana odpowiednia kompresja. Personel wyznaczony do opieki zdrowotnej powinien nauczyć pacjenta, jak uzyskać przyczepność, komfort i odpowiednią kompresję, przy późniejszym założeniu buta przez pacjenta. 7. Jeśli jest to konieczne, zastosuj dodatkowo dostarczone podpiętki (opcja). Pompowanie i wypuszczanie powietrza z poduszek pompowanych 1. Aby napompować komory powietrzne, naciśnij pompkę (Rys. D). 2. Aby opróżnić z powietrza komory powietrzne, naciśnij mały guzik umiejscowiony poniżej pompki (Rys. E). |  |
| Środki ostrożności | Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez urządzenie nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. W razie wątpliwości, co do metody założenia urządzenia skontaktuj się ze specjalistą. Nie jest wskazane używać urządzenia w sąsiedztwie otwartych płomieni lub silnego pola elektromagnetycznego. Orteza powinna być przepisana i używana pod kontrolą medyczną i założona przez technika ortopedycznego, który jest kompetentną osobą zarówno w odniesieniu do założenia jak i udzielenia informacji związanego z bezpiecznym użyciem urządzenia stosownie z indywidualnymi potrzebami. W celu zapewnienia jego skuteczności, tolerancji i prawidłowego działania jest niezbędne zachowanie należytej staranności przy zakładaniu jej. Wszelkie zmiany w strukturze i ustawieniach urządzenia powinny być wskazane przez lekarza i kontrolowane przez technika ortopedycznego. Zaleca się by orteza była używana tylko przez jednego pacjenta. Dla nadwrażliwych pacjentów bezpośredni kontakt ze skórą może powodować zaczerwieniania lub podrażnienia. W przypadku efektów niepożądanych takich jak ból, opuchlizna lub obrzęk skontaktuj się natychmiast z lekarzem. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. |  |
| Sposób czyszczenia i konserwacji | - Pranie ręczne w letniej wodzie w naturalnym mydle. Płukać delikatnie. - Susz z dala od silnych źródeł ciepła. - Komponenty plastikowe przemyj mokrą gąbką w letniej wodzie i naturalnym mydle, a potem przetrzyj suchą szmatką. - Proszę usuwać urządzenie lub każdy jego komponent w odpowiednich do tego przeznaczonych punktach. |  |
| Utylizacja | Wyrób należy utylizować, jako odpad medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami. |  |
| Gwarancja | Wyrób jest objęty dwuletnią gwarancją. |  |
|  | ORTHO24 Sp. z o.o. ul. 75 Pułku Piechoty 1 41-500 Chorzów info@ortho24.pl tel: +48 730-000-417 |  |
| Wersja wydania 2_06.2024 |  |  |